2、主要原辅材料及燃料

表1 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 种类（1） |  | 名称（2） |  |  | 年最大使用量 |  | 计量单位（3） |  |  | 硫元素占比(%) |  | 有毒有害成分及占比（%）（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 乳化液; 5; t/a; /; /. 2; 辅料; 润滑油; 0.4; t/a; /; /. 3; 原料; 1Cr17（不锈钢); 20; t/a; /; /. 4; 原料; 3Cr17（不锈钢); 40; t/a; /; /. 5; 原料; 3Cr17NiMoV（不锈钢）; 70; t/a; /; /. 6; 原料; DIN1.2316（不锈钢）; 50; t/a; /; /. 7; 原料; PMMA（有机玻璃）; 25; t/a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  | 灰分(%) |  |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  |  | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) |  | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） |  | 其他信息 |  |
| 序号 | 主要生产单元编号 |  | 主要生产单元名称 |  | 种类（1） | 名称（2） |  | 年设计使用量 |  | 计量单位（3） | 主要原料利用率（%） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; SCX003; 镀锌生产线; 辅料; 除油粉; 1; t; 96; 碱; 62. 辅料; 氯化钾; 1; t; 96; /; /. 辅料; 硼酸; 50; Kg; 96; 硼酸; 40. 辅料; 三价铬钝化剂; 0.15; t; 96; /; /. 辅料; 盐酸; 1; t; 96; 氯化氢; 30. 原料; 氯化锌; 0.2; t; 96; 锌元素; 86. SCX002; 镀铬生产线; 辅料; 除油粉; 0.5; t; 96; 碱; 40. 辅料; 硫酸; 0.5; t; 96; 硫酸; 80. 辅料; 盐酸; 1.5; t; 96; 氯化氢; 30. 辅料; 抑制剂; 5; Kg; 96; /; /. 原料; 铬酸酐; 3; t; 96; 铬元素; 52. SCX004; 铝件化学氧化生产线; 辅料; 除油粉; 2; t; 96; 碱; 62. 辅料; 染料; 0.2; t; 96; /; /. 辅料; 硝酸; 5; t; 96; 硝酸; 76. 原料; 硫酸; 3; t; 96; 硫酸; 95. SCX001; 镀银生产线; 辅料; 氨基硫酸镍; 3; t; 96; 镍元素; 23.4. 辅料; 剥银粉; 0.3; t; 96; /; /. 辅料; 除油粉; 2; t; 96; 碱; 62. 辅料; 酒石酸钾钠; 0.05; t; 96; /; /. 辅料; 硫酸; 3; t; 96; 硫酸; 80. 辅料; 硫酸铜; 0.2; t; 96; 铜元素; 23.2. 辅料; 氯化镍; 1; t; 96; 镍元素; 49.2. 辅料; 浓盐酸; 0.5; t; 96; 氯化氢; 30. 辅料; 硼酸; 0.2; t; 96; 硼酸; 34. 辅料; 氰化钾（总）; 0.8; t; 96; 氰元素; 40. 辅料; 氰化亚铜; 0.3; t; 96; 氰元素; 28.9. 铜元素; 71.1. 辅料; 铜板; 0.05; t; 99.9; 铜元素; 100. 辅料; 银保护剂; 50; L; 96; /; /. 原料; 金属银; 0.05; t; 99.9; 银元素; 100. 原料; 氰化银; 0.2; t; 99; 银元素; 80.56. 氰元素; 19.44. 原料; 氰化银钾; 1.1; t; 99; 银元素; 54.2. 氰元素; 16. |

3、产排污节点、污染物及污染治理设施

表2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | MF0072 | 活化槽 | 酸洗活化工序 | 硫酸雾 | 有组织 | TA002 | 2#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA003 | 1#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 2 | MF0073 | 镀铜槽 | 镀铜工序 | 氰化氢 | 有组织 | TA005 | 1#喷淋塔 | 喷淋塔吸收氧化工艺 | 是 |  | DA003 | 1#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 3 | MF0074 | 镀镍槽 | 镀镍工序 | 氯化氢 | 有组织 | TA006 | 2#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA003 | 1#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 4 | MF0075 | 镀银槽 | 镀银工序 | 氰化氢 | 有组织 | TA005 | 1#喷淋塔 | 喷淋塔吸收氧化工艺 | 是 |  | DA003 | 1#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 5 | MF0103 | 活化槽 | 酸洗活化工序 | 硫酸雾 | 有组织 | TA007 | 3#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA004 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 6 | MF0103 | 活化槽 | 酸洗活化工序 | 硝酸雾 | 有组织 | TA007 | 3#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA004 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 | 以氮氧化物计 |
| 7 | MF0104 | 镀铬槽 | 镀铬工序 | 铬酸雾 | 有组织 | TA008 | 4#喷淋塔 | 喷淋塔凝聚回收工艺 | 是 |  | DA004 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 8 | MF0066 | 活化槽 | 酸洗活化工序 | 硫酸雾 | 有组织 | TA007 | 3#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA004 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 9 | MF0059 | 浸蚀槽 | 酸洗活化工序 | 硝酸雾 | 有组织 | TA007 | 3#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA004 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 | 以氮氧化物计 |
| 10 | MF0067 | 镀锌槽 | 镀锌工序 | 氯化氢 | 有组织 | TA007 | 3#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA004 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 11 | MF0060 | 化学氧化槽 | 化学氧化工序 | 硫酸雾 | 有组织 | TA007 | 3#喷淋塔 | 喷淋塔中和工艺 | 是 |  | DA004 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |

表3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重金属废水-含镍废水 | 总镍 | TW005 | 重金属废水-含镍废水处理设施 | 化学法+膜分离法处理技术 | 是 |  | 排至厂内综合污水处理站 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量稳定 | DW004 | 二车间含镍废水排放口 | 是 | 主要排放口-车间或生产设施排放口 |  |
| 2 | 重金属废水-含银废水 | 总银 | TW006 | 重金属废水-含银废水处理设施 | 化学法+膜分离法处理技术 | 是 |  | 排至厂内综合污水处理站 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量稳定 | DW005 | 二车间含银 废水排放口 | 是 | 主要排放口-车间或生产设施排放口 |  |
| 3 | 含六价铬废水 | 六价铬,总铬 | TW007 | 含铬废水处理设施 | 化学还原法处理技术 | 是 |  | 排至厂内综合污水处理站 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量稳定 | DW003 | 一车间含铬废水排放口 | 是 | 主要排放口-车间或生产设施排放口 |  |
| 4 | 重金属废水-含锌废水 | 总锌 | TW008 | 重金属废水-含锌废水处理设施 | 化学沉淀法处理技术 | 是 |  | 进入城市污水处理厂 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | DW006 | 综合废水排放口 | 是 | 主要排放口-总排口 |  |
| 5 | 重金属废水-含铜废水 | 总铜 | TW008 | 重金属废水-含铜废水处理设施 | 化学沉淀法处理技术 | 是 |  | 进入城市污水处理厂 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | DW006 | 综合废水排放口 | 是 | 主要排放口-总排口 |  |
| 6 | 含氰废水 | 总氰化物 | TW001 | 含氰废水处理设施 | 碱性氯化法处理技术 | 是 |  | 进入城市污水处理厂 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | DW006 | 综合废水排放口 | 是 | 主要排放口-总排口 |  |
| 7 | 综合废水 | 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,总氰化物,pH值,石油类 | TW008 | 综合废水处理系统 | 化学沉淀法处理技术 | 是 |  | 进入城市污水处理厂 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | DW006 | 综合废水排放口 | 是 | 主要排放口-总排口 |  |

4、大气污染物排放

（一）排放口

表4 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1 | DA003 | 1#排气筒排放口 | 氰化氢 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 0.5mg/Nm3 | / | 0.5mg/Nm3 | 0.5mg/Nm3 |  |
| 2 | DA003 | 1#排气筒排放口 | 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 30mg/Nm3 | / | 30mg/Nm3 | 30mg/Nm3 |  |
| 3 | DA003 | 1#排气筒排放口 | 氯化氢 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 30mg/Nm3 | / | 30mg/Nm3 | 30mg/Nm3 |  |
| 4 | DA004 | 2#排气筒排放口 | 铬酸雾 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 0.05mg/Nm3 | / | 0.05mg/Nm3 | 0.05mg/Nm3 |  |
| 5 | DA004 | 2#排气筒排放口 | 氯化氢 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 30mg/Nm3 | / | 30mg/Nm3 | 30mg/Nm3 |  |
| 6 | DA004 | 2#排气筒排放口 | 硝酸雾 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 200mg/Nm3 | / | 200mg/Nm3 | 200mg/Nm3 | 以氮氧化物计 |
| 7 | DA004 | 2#排气筒排放口 | 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 30mg/Nm3 | / | 30mg/Nm3 | 30mg/Nm3 |  |

表5 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 | 厂界 |  | 铬酸雾 | 喷淋塔凝聚回收工艺 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 0.0060mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 厂界 |  | 氯化氢 | 酸碱中和工艺喷淋塔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 0.20mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 厂界 |  | 氰化氢 | 氧化工艺喷淋塔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 0.02mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 厂界 |  | 硫酸雾 | 喷淋塔中和工艺 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 1.2mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 厂界 |  | 硝酸雾 | 酸碱中和工艺喷淋塔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 0.12mg/Nm3 | 以氮氧化物计 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 厂界 |  | 挥发性有机物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 4.0mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 厂界 |  | 颗粒物 | / | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 1.0mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 8 | MF0084 | 打磨工序 | 颗粒物 | 带水作业 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 1.0mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 9 | MF0086 | 铣削工序 | 挥发性有机物 | 密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 4.0mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 10 | MF0081 | 铣削工序 | 挥发性有机物 | 封闭 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 4.0mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 11 | MF0082 | 铣削工序 | 挥发性有机物 | 密闭 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 4.0mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |
| 12 | MF0083 | 铣削工序 | 挥发性有机物 | 密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 4.0mg/Nm3 |  | / | / | / | / | / | / |

5、水污染物排放

表6废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |
| 1 | DW003 | 一车间含铬废水排放口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 0.2mg/L | /mg/L | 0.2mg/L | 0.2mg/L |  |
| 2 | DW003 | 一车间含铬废水排放口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 1.0mg/L | /mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L |  |
| 3 | DW004 | 二车间含镍废水排放口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 0.5mg/L | /mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |  |
| 4 | DW005 | 二车间含银 废水排放口 | 总银 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 0.3mg/L | /mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L |  |
| 5 | DW006 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 | 80mg/L | 280mg/L | 80mg/L | 80mg/L |  |
| 6 |  |  | 总铜 |  | 0.5mg/L | /mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |  |
| 7 |  |  | 总氮（以N计） |  | 20mg/L | 40mg/L | 20mg/L | 20mg/L |  |
| 8 |  |  | 总锌 |  | 1.5mg/L | /mg/L | 1.5mg/L | 1.5mg/L |  |
| 9 |  |  | 石油类 |  | 3.0mg/L | /mg/L | 3.0mg/L | 3.0mg/L |  |
| 10 |  |  | 悬浮物 |  | 50mg/L | 250mg/L | 50mg/L | 50mg/L |  |
| 11 |  |  | pH值 |  | 6-9mg/L | 6-9mg/L | 6-9mg/L | 6-9mg/L |  |
| 12 |  |  | 总磷（以P计） |  | 1.0mg/L | 3.0mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L |  |
| 13 |  |  | 总氰化物 |  | 0.3mg/L | /mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L |  |
| 14 |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 15mg/L | 30mg/L | 15mg/L | 15mg/L |  |

6、固体废物排放信息

表7 固体废物基础信息表

| 固体废物基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; HW49/900-041-49; T/In; /; 固态（固态废物，S）; 配套系统; 自行贮存，委托处置; 含镍、含银污水处理设施产生的废RO膜、废滤芯. 2; 危险废物; 金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）; HW17/336-064-17; T/C; /; 半固态（泥态废物，SS）; 镀铬生产线，镀锌生产线，镀银生产线，铝件化学氧化生产线; 自行贮存,委托处置; 镀件在镀前酸洗、活化产生的槽渣、废槽液。. 3; 危险废物; 其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; HW17/336-063-17; T; /; 半固态（泥态废物，SS）; 铝件化学氧化生产线; 自行贮存,委托处置; 铝件化学氧化时产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥. 4; 危险废物; 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; HW17/336-052-17; T; /; 固态（固态废物，S）; 镀锌生产线; 自行贮存,委托处置; 镀锌生产线产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥. 5; 危险废物; 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; HW17/336-062-17; T; /; 半固态（泥态废物，SS）; 镀银生产线; 自行贮存,委托处置; 镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥. 6; 危险废物; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; HW08/900-249-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; 镀铬生产线，镀锌生产线，镀银生产线，铝件化学氧化生产线; 自行贮存,委托处置; 废矿物油用桶. 7; 危险废物; 使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; HW17/336-055-17; T; /; 半固态（泥态废物，SS）; 镀银生产线; 自行贮存,委托处置; 镀银工作在镀镍时产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥. 8; 危险废物; 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥; HW17/336-068-17; T; /; 半固态（泥态废物，SS）; 镀铬生产线; 自行贮存,委托处置; 镀铬线产生的废渣和废水处理污泥. 9; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; HW49/900-041-49; T/In; /; 固态（固态废物，S）; 公用单元; 自行贮存,委托处置; 沾染化学药品的包装袋. 10; 危险废物; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; HW08/900-249-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; 机械加工; 自行贮存,委托处置; 废矿物油及桶. 11; 一般工业固体废物; 可再生类废物; SW17; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 机械加工; 自行贮存,委托利用; 废钢、废铁屑等边角料. 12; 危险废物; 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09/900-006-09; T; /; 液态（高浓度液态废物L）; 机械加工; 自行贮存,委托处置; 废乳化液. |

7、依法落实环境风险防控措施，公司编制了企业突发环境事件应急预案，并备案，备案号为：340705-2024-005-M